- 技术要求

- 总体要求

- 投标人必须保证所有设备和配件均为正货，并提供出厂合格证明。

- 需出具原厂证明投标设备最终授权使用方为采购方，且提供售后技术支持和承诺。

- 投标人必须提供原装、全新、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 投标人保证其所提供的货物为全新的产品。

- 设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

- 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标人应提供投标设备全部技术参数。

- 投标人在投标文件的设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。投标人在投标时必须明确作出以上承诺，否则采购人不予选择。

- 内容若涉及“★”的条款均为不可偏离条款，投标人需完全满足该条款，否则将作投标无效处理；涉及“▲”的条款均为不可偏离条款仅作为综合评分时的重要依据。所有标注“★”、“▲”的参数均需在投标文件中提供技术支持资料（包括技术白皮书或产品彩页或产品说明书），无技术资料支持的，将可能导致投标无效或者提供的相关内容不得分。

- ★供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HAST/UHAST设备招标-数字测试专用设备 | 1套 |

- 技术参数要求

配置需求

- ★1套数字测试专用设备包含4块数字测试专用板

- ★1块数字测试专用板测试通道数目：≥128通道

- ★具备16M向量深度的通道数目≥128通道

- ★具备50MHz频率的通道数目≥128通道

- ★具备可通过后续升级扩展支持32bit DSIO资源，可实现单次抓取最多256 Mbit数据量

- 每管脚都有参数测量单元PPMU，电压最大测量范围：-1.5V～+6.5V

电流最大测量范围：-50mA～50mA

- 数字通道中高压驱动通道数目：≥12通道，高压驱能力要求：0~18V

- ▲数字通道中具备高精度直流测量单元BPMU：≥2个

- ▲数字通道高精度直流测量单元电压范围：±24V

- ▲数字通道高精度直流测量单元电流范围：±200mA

- ▲数字通道通过软件升级需要具备扩展到≥400Mbps频率的能力

- ▲数字通道通过软件升级需要具备扩展到128M向量深度的能力

- 全国装机量>600台