技术要求

- 总体要求

- 投标人必须保证所有设备和配件均为正货，并提供出厂合格证明。

- 需出具原厂证明投标设备最终授权使用方为采购方，且提供售后技术支持和承诺。

- 投标人必须提供原装、全新、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 投标人保证其所提供的货物为全新的产品。

- 设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。

- 技术要求着重描述了设备的某些特点，但并不意味着包括全部细节。投标人应提供投标设备全部技术参数。

- 投标人在投标文件的设备配置方案，应达到或超过招标文件中的有关技术和数量要求。投标人应注意到招标文件中的有关技术指标要求是最低限度。投标人在投标时必须明确作出以上承诺，否则采购人不予选择。

- 内容若涉及“★”的条款均为不可偏离条款，投标人需完全满足该条款，否则将作投标无效处理；涉及“▲”的条款均为不可偏离条款仅作为综合评分时的重要依据。所有标注“★”、“▲”的参数均需在投标文件中提供技术支持资料（包括技术白皮书或产品彩页或产品说明书），无技术资料支持的，将可能导致投标无效或者提供的相关内容不得分。

- ★供货范围

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EMC电磁兼容测试设备 | 1套 |

- 技术参数与要求

1、数字源表参数指标：

▲	可进行高准确度的I-V（电流与电压）测量。测量精度6位半以上。

★	电压输出范围: ≥210V，电压精度：≥1uV

★	电流输出范围: ≥3A@200V，电流精度：≥1pA

测量通道：≥1通道

控制接口：支持USB,GPIO,LAN,RS-232

- 低失真函数发生器参数指标：

▲	10 mHz至200 kHz频率范围

★	<100 dB 失真（至20 kHz）

▲	正弦，方波，白色和粉红色噪声

▲	20μVpp至40 Vpp输出范围

▲	线性和对数频率扫描

★	25 ppm的频率精度

10 MHz参考输入（可选）

平衡和不平衡的产出

RS-232和GPIB接口

3、静电枪参数指标：

★	30kV 空气/接触放电

▲	符合IEC/EN 61000-4-2 （2001）标准

▲	空气放电： 200V至30 kV（步长100V）；接触放电：200V至30kV（步长100V）

符合IEC标准的球形头和锥形头，可更换

▲	kV精度，精度优于±5% （稳态）

▲	> 5 s（充电电压±5%）

触发方式：支持手柄触发

▲	充放电：正/负/自动切换

▲	工作方式：单次放电/重复放电；脉冲计数器：0-9999；预置脉冲计数器：0-9999；

4、电池模拟器参数指标：

★	电压模拟通道数：≥20， 温度模拟通道数：≥12

★	电压模拟输出范围：0~6V

★	电压通道电流范围：-3A ~ 3A

▲	电压可调步进：1mV

▲	电流回读精度：≦1mA

▲	电压设定精度：≦1mV

▲	电压回读精度：≦1mV

▲	电阻可调范围：0~6MOhm，步进10R，精度0.1%±50R

▲	支持故障注入测试。

▲	支持接口程控。

5、500M示波器参数指标：

★	模拟带宽：500MHz

▲	采样率：≥4GSa/s

▲	波形刷新率：≥1Mwfms/s

▲	输入通道：4

最大存储深度：≥512Mpts

▲	支持CAN,LIN,CAN-FD,I2C,SPI,I2S,UART,USB1.1,等多种协议解析。

▲	支持时序分析

6、30V可调直流稳压源

★	电压输出范围: ≥30V，电压精度：<0.5%+5mV

▲	输出功率：≥190W

输出通道：1通道

支持过流保护，支持过压保护。

▲	电压调节分辨率：10mV

纹波及噪声（20Hz~20MHz），10mVrms

支持LCD 数码管显示

7、120V可调直流稳压源

★	电压输出范围: ≥120V，电压精度：<0.5%+5mV

▲	输出功率：≥2400W

▲	输出通道：2通道

支持过流保护，支持过压保护。

▲	电压调节分辨率：≥10mV

纹波及噪声，10mVrms

支持LCD 数码管显示